正点原子 · 探索者 F407 · HAL + MiniFreeRTOS

综合项目：手机式多应用演示站 — 原理与实现说明

目录：综合项目_MiniFreeRTOS多任务演示站

工程：Projects\MDK-ARM\atk_f407.uvprojx

源码：User\main.c（逐行中文注释）

# 一、怎样让它成为手机（重点说明）

本章专门说明：硬件怎么接、软件怎么烧、上手怎么操作，才能把这块探索者 F407 板子用成一部“教学用手机”。按顺序做完，即可得到：桌面九宫格、状态栏、触摸开 App、实体键 Home/Back、通知铃声、串口调试桥。

## 1.1 先建立对应关系（真机 vs 本板）

| 真机手机部件 | 探索者 F407 上的对应物 |
| --- | --- |
| 手机屏幕 | TFT LCD（MCU 接口屏，插在 LCD 座） |
| 触控手指 | 电阻/电容触摸屏（与 LCD 一体或配套） |
| Home 键 | KEY0 → 立即回桌面 |
| 返回键 | KEY1 或屏幕左上角 “<Back” |
| 通知/侧键 | KEY2 触发通知音；WK_UP 导出状态到串口 |
| 听筒/铃声 | 板载蜂鸣器 BEEP（PF8） |
| 指示灯/呼吸灯 | LED0 红灯、LED1 绿灯 |
| 系统时间 | RTC 实时时钟（失败则用软时钟） |
| 操作系统 | MiniFreeRTOS 多任务调度 |
| 调试/ADB 口 | USART1 板载 USB 串口（P10，115200） |
| 桌面与 App | main.c 里 PAGE_HOME 与九大应用页面 |

记住一句话：屏负责“看见”，触摸/按键负责“操作”，RTOS 负责“后台一直在跑”，串口负责“电脑遥控这台手机”。

## 1.2 硬件准备（没有这些就“不成手机”）

- 必备：探索者 STM32F407 开发板 + 供电（USB 或适配器）。

- 必备：正点原子配套 MCU 接口 TFT（常见 2.8/3.5/4.3 寸等）。不要插成 RGB 屏。

- 必备：触摸功能正常的屏（电阻或电容均可，驱动已含）。

- 推荐：USB 线接板载 CH340 串口（P10），方便用电脑发命令“遥控手机”。

- 推荐：4.3 寸等注意背光、DC 跳线按官方手册拨好，否则黑屏/花屏。

- 可选：耳机/外部喇叭不是必须；本工程铃声用蜂鸣器即可。

自检：上电后 LCD 应亮背光；用官方触摸实验能点到坐标，再跑本综合项目最省事。

## 1.3 软件烧录（让板子跑上 Phone OS）

- 用 Keil 打开：综合项目_MiniFreeRTOS多任务演示站\Projects\MDK-ARM\atk_f407.uvprojx

- 确认器件为 STM32F407，下载器 ST-Link/J-Link 连接正常。

- 点击 Rebuild 全编译；若缺 beep.c/rtc.c，说明工程文件未更新，请用本目录完整工程。

- Download 下载到板子，复位运行。

- PC 打开串口助手：波特率 115200，8N1，关闭 DTR/RTS 自动复位。

- 串口应看到类似 [BOOT] MiniFreeRTOS Phone OS 的启动信息。

此时 LCD 应进入桌面（Phone Home + 九宫格）。若只有串口无画面，优先查 LCD 型号跳线与排线。

## 1.4 第一次上手：像用新手机一样的 5 步

- 第 1 步：看状态栏——左上角时间、中间信号/电量、右侧 OS 或 NOTIFY，确认“系统活着”。

- 第 2 步：手指点桌面某个彩色图标（如 LED、CLOCK），应短鸣并进入该 App。

- 第 3 步：点屏幕左上角 “<Back”，或按 KEY1，回到桌面。

- 第 4 步：任意界面按 KEY0，强制回桌面（Home）。

- 第 5 步：按 KEY2 听通知音，状态栏可出现 NOTIFY，体验“来通知了”。

完成这 5 步，你就已经在“用手机”，而不是在跑单个外设实验。

## 1.5 日常操作手册（当手机用）

【桌面】九个 App：LED / BEEP / CLOCK / PAINT / SET / CALC / INFO / CHAT / ALARM。点图标打开，返回回桌面。后台 LED 闪烁、时钟走秒、串口仍可收命令。

【LED 应用】点 LED0/LED1 手动开关灯；点 AUTO0/AUTO1 交给系统自动闪——像开关手电筒与呼吸灯。

【BEEP 应用】PULSE once = 响一声；HOLD toggle = 持续响/停，像铃声试听。

【CLOCK 应用】显示时分秒与日期（RTC）；看 uptime 像看开机时长。

【PAINT 应用】在白色区域手指滑动画画；点 CLR 清空画布——像简易备忘涂鸦。

【SET 设置】Next MODE 切换 NORMAL / ECO / DND / ALARM（正常/省电/勿扰/告警）；可假充电与调信号格，状态栏会变。

【CALC 计算器】点数字与 + - * / =，C 清零——像手机计算器。

【INFO 系统信息】分辨率、触摸类型、按键/触摸计数——像“关于本机”。

【CHAT 串口聊天】PC 发任意文本，屏上显示最近一条；点 Notify test 测通知——像调试短信。

【ALARM 闹钟】Toggle ALARM 开关；AlarmMin +1 设“在第几分钟的 00 秒响”。到点会通知+蜂鸣。

## 1.6 实体键与串口：两套“遥控方式”

| 操作 | 效果（手机语义） |
| --- | --- |
| KEY0 | Home：任意界面回桌面 |
| KEY1 | Back：回桌面 |
| KEY2 | 通知：短鸣 + NOTIFY |
| WK_UP | 把当前页/电量/模式打印到串口 |
| 串口 help | 列出全部命令 |
| 串口 status | 查看 page/uptime/电量/模式 |
| 串口 home/led/… | 电脑直接打开对应 App |
| 串口 mode | 切换场景模式 |
| 串口 notify | 远程弹通知 |

串口命令一览：help、status、home、led、beep、clock、paint、set、calc、info、chat、alarm、mode、notify。每条命令回车发送。

## 1.7 四种系统模式（让手机“有个性”）

- NORMAL：双灯可自动闪，通知正常响——日常使用。

- ECO：偏省电演示，弱化 LED1 自动闪——像省电模式。

- DND 勿扰：屏蔽通知蜂鸣——像静音/勿扰。

- ALARM 告警：双灯快闪 + 蜂鸣间歇——像持续闹钟/告警场景。

在 SET 里点 Next MODE，或串口输入 mode，即可切换。结合状态栏电量/信号，能做出“完整系统”的演示效果。

## 1.8 演示脚本（给老师/答辩 3 分钟表演）

- 上电 → 指状态栏时间与电量 → 说明“这是系统壳”。

- 点 CLOCK → 说明 RTC → Back。

- 点 LED → 手动拨灯 → 开 AUTO → 说明后台任务。

- 点 PAINT 画两笔 → 说明触摸。

- 点 CALC 算 12+34= → 说明 UI 事件。

- KEY2 通知 → SET 切 DND 再通知对比静音。

- PC 发 chat 文字 → CHAT 页显示 → 说明串口桥。

- 总结：多任务 + 队列事件 = 板载 Phone OS。

## 1.9 不成“手机”时的排查

- 黑屏：查 MCU 屏型号、排线、背光跳线、供电；勿用 RGB 屏座。

- 能显示不能点：触摸驱动/校准；电阻屏按触摸实验 KEY0 校准。

- 点了没反应：是否点在图标矩形内；是否卡在某 App；试 KEY0 回桌面。

- 无蜂鸣：查 BEEP 硬件；是否处于 DND 勿扰模式。

- 时间不对：RTC 晶振/电池；或看 INFO/CLOCK 是否提示 SOFT 软时钟。

- 串口乱码：必须 115200；关闭 DTR/RTS；选对 COM 口。

- 下载后疯复位：关闭串口助手的复位线；检查看门狗（本工程默认不用 IWDG）。

## 1.10 设计上如何“变成手机”（给改代码的人）

若要自己改得更像手机，抓住四条，不要回到大 while(1) 堆外设：

- 界面状态机：所有屏幕用 page 表示，切换只改 page + dirty，统一由 task_ui 重绘。

- 输入事件化：触摸/按键/串口/定时先变成 evt 入队，再由 UI 消费，避免到处改全局。

- 后台服务化：LED 闪、蜂鸣策略、1 秒时钟独立任务，即使你在画板里涂鸦它们也在跑。

- 系统服务：状态栏、通知、模式（勿扰/告警）是“壳”，App 是“页”，两者分离。

继续加“电话/短信/文件/相机”时：新加一个 PAGE_xxx + 桌面图标 + handle_touch 分支 + 可选独立任务，即可变成新 App，而不推翻框架。

# 二、项目目标总述

本综合项目把历程里分散的实验，收敛成一部“板载手机”：TFT 是屏幕，触摸是点触，实体键是 Home/Back，串口是调试桥，LED/蜂鸣是指示与通知，RTC 是系统时钟，MiniFreeRTOS 是操作系统内核。用户操作路径与真机类似：看状态栏 → 点桌面图标进 App → 返回桌面 → 后台任务继续跑。

# 三、整合了哪些历程

- 实验01 跑马灯：task_led 后台闪灯；LED App 手动/自动控制

- 实验02 蜂鸣器：通知短鸣、保持鸣叫、ALARM 场景间歇响

- 实验03 按键：KEY0=Home，KEY1=Back，KEY2=通知，WK_UP=串口导出状态

- 实验05 串口：命令打开各 App、status/help、CHAT 显示最近消息

- 实验13 TFTLCD：状态栏、标题栏、九宫格、各 App 界面

- 实验15 RTC：时钟 App 与状态栏时间；失败则软时钟兜底

- 实验24 IIC+24CXX：触摸校准参数存储（驱动层自动使用）

- 实验28 触摸：点击图标/按钮、画板连续描点、计算器按键

- MiniFreeRTOS：7 任务 + 事件队列 + 短鸣信号量 + 打印/LCD 双互斥

# 四、系统架构原理

1）页面状态机：page_id_t 表示当前 App（HOME/LED/BEEP/CLOCK/PAINT/SET/CALC/INFO/CHAT/ALARM）。切换页面只改状态并置 dirty，由 UI 任务统一重绘，避免多处直接刷屏打架。

2）事件总线：触摸边沿、按键、1 秒节拍、通知等封装为 evt_msg_t，经队列投递给 task_ui。输入任务与 UI 任务解耦，类似手机 InputDispatcher + SystemUI。

3）状态栏：时间（RTC/软时钟）、模拟信号格、模拟电量、NOTIFY 标志，每秒可局部刷新，营造“一直在线”的系统感。

4）通知子系统：EVT_NOTIFY 置位标志 + 信号量触发短鸣；勿扰模式(DND)屏蔽蜂鸣，对应手机静音逻辑。

5）资源保护：g_mtx_lcd 保护画点/整页绘制；g_mtx_print 保护多任务 printf，防止串口字符交错。

6）优先级：UI(5) > 输入/串口(4) > 蜂鸣(3) > LED/监控(2) > 空闲(0)，保证滑动点击优先于跑马灯。

# 五、九大 App 实现要点

- HOME：3×3 色块图标，home_hit_app 做矩形命中检测后 phone_goto。

- LED：触控翻转 LED0/1，AUTO0/AUTO1 交给 task_led 周期翻转。

- BEEP：PULSE 对信号量 Give；HOLD 改 beep_hold 保持电平。

- CLOCK：rtc_get_time/date 显示；uptime 辅助信息。

- PAINT：白画布 + 连续触摸 tp_draw_big_point；CLR 清画布。

- SET：模式 NORMAL/ECO/DND/ALARM，假充电与信号调节。

- CALC：16 键触控，四则运算与除零保护，结果字符串显示。

- INFO：LCD 分辨率/ID、触摸类型、计数器、技术栈说明。

- CHAT：串口一行写入 chat_line，屏上气泡显示；可测通知。

- ALARM：使能软件闹钟，在指定分钟的 00 秒触发通知。

# 六、多任务一览

- task_ui：消费事件、整页/状态栏刷新、页面逻辑中枢

- task_input：key_scan + tp_dev.scan，边沿触摸与画板连笔

- task_uart：收行解析命令并打开对应 App

- task_beep：信号量短鸣 + 模式相关蜂鸣策略

- task_led：自动跑马灯，周期随 mode 变化

- task_monitor：1s uptime、软时钟、闹钟检查、串口心跳

- task_idle：空闲占位

# 七、注意事项与进阶

- 源码 UTF-8 逐行中文注释；Keil 请用 UTF-8 打开。

- 画板连续画点务必 lcd_lock，防止与 UI 重绘撕裂。

- MAX_TASKS=8，当前 7 任务；扩任务改 rtos.h 并评估栈。

- 可继续挂：SD 文件管理、USB 虚拟串口、ADC 自动亮度、摄像头预览等 App。

原则始终是：输入事件化、界面状态机化、外设任务化、共享资源互斥化——这就是“让开发板成为手机”的软件内核。