MiniFreeRTOS + 探索者 STM32F407

循序渐进项目学习计划

内核工程目录：G:\407freertos  |  开发板：正点原子探索者 F407 V3

本文档根据当前 MiniFreeRTOS 完成度制定：以自研内核为主写项目，缺什么补什么；官方 FreeRTOS 作对照。从单灯到多外设，最后整合成「板载监控终端」大项目。计划只作指导，不修改 G:\407freertos 源码。

# 一、当前 MiniFreeRTOS 能力评估（只读结论）

## 1.1 已经具备

| 能力 | 说明 |
| --- | --- |
| 任务创建 + 栈帧 | Cortex-M PSP，可切换任务 |
| PendSV 上下文切换 | 已实现 |
| SysTick + task_delay | 延时链表；当前按 HSI 16MHz 约 1ms tick |
| 优先级调度 | 数字越大优先越高；同优先级轮转 |
| 计数信号量 | 可超时阻塞 Take/Give |
| 递归互斥量 | 可超时阻塞 |
| 队列 | Send/Receive + 阻塞/超时 |
| 现有演示 | 队列：task1 发数 → task2 收数闪 PF9 |
| 板级驱动 | 目前主要是 LED（PF9/PF10 寄存器） |

## 1.2 尚未具备（不必一次补完）

| 缺失项 | 什么时候再补 |
| --- | --- |
| FromISR 版 API | 做串口/定时器中断唤醒任务时（约 P7） |
| 任务删除/挂起恢复 | 需要动态生命周期时 |
| 事件标志组 / 软件定时器 | 中后期按需 |
| 动态内存、优先级继承 | 进阶优化 |
| 168MHz PLL 时钟 | 上串口精确波特率、定时器前建议处理 |

结论：内核已足够支撑「LED → 多外设 + 队列/信号量」整串学习项目，不必等补全再动手。

# 二、三条路线怎么选

| 路线 | 是否推荐 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| A. 用自己的 Mini 写项目 | 强烈推荐 | 练调度器 + 学板子，主线 |
| B. 先把 Mini 补成官方再写项目 | 不推荐 | 周期长、缺真实压力 |
| C. 主工程换官方 FreeRTOS | 仅阶段对照 | 外设上手快，但练不到你的内核 |
| D. 双轨 | 可选 | Mini 走路图 A；网口/GUI/FatFs 特大集成时开官方对照 |

推荐策略：以 MiniFreeRTOS 为主写项目；项目卡住再补对应内核能力；官方 FreeRTOS 当对照书与驱动参考，不当替代品。

## 2.1 按需补内核（边做边补）

| 项目做到… | 再补 Mini 里的… |
| --- | --- |
| 只闪灯、延时 | 已够用 |
| 按键多任务 | 现有 delay + 信号量即可 |
| 串口中断收字节唤醒任务 | xSemaphoreGiveFromISR / xQueueSendFromISR |
| 多任务抢 I2C/串口 | 已有 Mutex，练用法 |
| 周期采集 | 先 task_delay；要更准再软件定时器/硬件定时器 |
| 动态删任务 | 再补 Delete 类接口 |
| 文件系统 / TCP 大系统 | 可选对照官方 FreeRTOS 移植 |

# 三、硬件约定（探索者 V3 常用脚）

下列引脚供各阶段项目选用，与板级资料一致：

| 功能 | 引脚 | 电平/注意 |
| --- | --- | --- |
| LED0 红 DS0 | PF9 | 低电平点亮 |
| LED1 绿 DS1 | PF10 | 低电平点亮 |
| 蜂鸣器 | PF8 | 高电平响；有下拉防复位误响 |
| KEY0 / KEY1 / KEY2 | PE4 / PE3 / PE2 | 按下为低；软件内部上拉 |
| KEY_UP / WKUP | PA0 | 按下为高；软件内部下拉 |
| USART1 | PA9 TX / PA10 RX | P10 接通 CH340；建议 115200 |
| ADC 电位器 | PA5（经多功能口） | 模拟输入，NOPULL |
| 光敏 | PF7 | ADC 模拟 |
| I2C（EEPROM/磁力计/音频配置） | PB8 SCL / PB9 SDA | 板级 4.7k 上拉 |
| SPI FLASH | PB3/4/5 + CS PB14 | 用 SWD 调试，勿完整 JTAG |
| 红外 | PA8 | 4.7k 上拉；与摄像头 XCLK 冲突 |
| 单总线温湿度 | PG9 | 4.7k 上拉；与摄像头 PWDN 冲突 |
| TF 卡 SDIO | PC8~12, PD2 | 数据线 47k 上拉；与摄像头冲突 |
| LCD | FSMC + 背光 PB15 | 大屏建议 DC 供电 |
| 以太网 | RMII 组（YT8512C） | PA2 与 USART2 冲突 |
| 音频 I2S | PB12/13, PC2/3/6 等 | PC6 与摄像头冲突 |

调试建议：全程 SWD；日常供电 USB_UART；大负载（大屏/网口）用 DC 6~15V。

# 四、阶段 0 · 环境确认

目标：工程可反复编译下载；确认 PF9/PF10 现象可解释。

外设：LED PF9/PF10。

建议：保持 Mini 工程结构；时钟可暂用 HSI，后续上串口前再上 168MHz。

验收：Keil 0 Error；上电现象确定。

# 五、分项项目详表（从简单到复杂）

### P1  单灯心跳  [★]

目标：一个任务让红灯 DS0 固定周期闪烁

外设/引脚：LED0 PF9（低亮）

RTOS 练习点：1 业务任务 + idle + task_delay；先不要队列

验收标准：肉眼约 0.5s 闪一次

### P2  双灯不同周期  [★]

目标：task_led0 闪 PF9，task_led1 闪 PF10，周期不同

外设/引脚：PF9 + PF10

RTOS 练习点：双任务 + delay；可试同优先轮转 / 不同优先级

验收标准：两灯互不卡住，节奏独立

### P3  蜂鸣器提示音  [★]

目标：PF8 高响低停，如响 100ms 停 900ms

外设/引脚：蜂鸣器 PF8（高有效）

RTOS 练习点：单任务 delay 或独立 beep_task

验收标准：周期嘀声；复位不乱叫

### P4  按键控制灯  [★★]

目标：KEY0 切换红灯闪/停；KEY1 切换绿灯

外设/引脚：KEY0 PE4、KEY1 PE3 + LED

RTOS 练习点：key_task 扫描+delay(20) 消抖；共享标志或信号量

验收标准：按键干脆、无连跳

### P5  按键→队列→蜂鸣器  [★★]

目标：按键不直接拉 PF8，消息进队列由 beep 任务消费

外设/引脚：PE4/3/2 + PF8

RTOS 练习点：Queue（内核已有）

验收标准：KEY0 短鸣、KEY1 双鸣；灯任务仍独立闪

### P6  串口打印系统活着  [★★]

目标：USART1 周期打印状态

外设/引脚：PA9/PA10，P10 接通 CH340，115200

RTOS 练习点：uart 发送用 Mutex 防多任务搅乱

验收标准：PC 串口助手稳定出字

### P7  串口命令控制  [★★★]

目标：收 1/0 控灯，b 蜂鸣等

外设/引脚：USART1 + LED + BEEP

RTOS 练习点：建议补 FromISR + 队列：RX 中断→命令任务

验收标准：电脑发命令板子有反应

### P8  ADC 电位器/光敏  [★★★]

目标：读电压串口打印；超阈值鸣叫

外设/引脚：PA5 电位器 或 PF7 光敏

RTOS 练习点：adc_task 周期采样；超限信号量/队列通知 beep

验收标准：拧 RV1 数字变；超阈嘀一声

### P9  I2C 读 EEPROM  [★★★]

目标：读 24C02 一字节打印；可再读 ST480MC

外设/引脚：PB8/PB9（4.7k 上拉）

RTOS 练习点：Mutex 包住整段 I2C，两任务分时访问

验收标准：并发读不总线错乱

### P10  SPI FLASH 小块校验  [★★★]

目标：写 16 字节 magic，复位后读回

外设/引脚：SPI1 PB3/4/5 + CS PB14；用 SWD

RTOS 练习点：低优先 flash 任务；完成信号量

验收标准：掉电保持校验通过

### P11  红外遥控简单解码  [★★★]

目标：键码串口打印并控灯

外设/引脚：PA8 红外 + LED；勿同时开摄像头 XCLK

RTOS 练习点：定时器捕获中断→队列→处理任务

验收标准：遥控器能改灯模式

### P12  单总线温湿度  [★★★]

目标：DHT11/DS18B20 读数，超温报警

外设/引脚：PG9 + BEEP + USART；勿与摄像头 PWDN 同时

RTOS 练习点：1～2s 慢采样 + 报警队列

验收标准：温度合理；超温嘀嘀

### P13  TF 卡写日志  [★★★★]

目标：ADC/温度周期写成文件一行

外设/引脚：SDIO PC8~12 PD2；勿开摄像头

RTOS 练习点：采集→队列→写卡任务（写卡必独立任务）

验收标准：拔卡在电脑能看到日志

### P14  LCD 状态仪表盘  [★★★★]

目标：显示灯状态、温度、ADC、队列深度等

外设/引脚：FSMC LCD + PB15 背光；大屏 DC 供电

RTOS 练习点：仅 gui_task 碰 LCD；状态 Mutex 保护

验收标准：界面与真实状态一致

### P15  网口或音频（可选山峰）  [★★★★★]

目标：二选一作扩展：ETH 收发包计数 / I2S 播放

外设/引脚：ETH RMII 或 ES8388 I2S+I2C

RTOS 练习点：协议栈重时可对照官方 FreeRTOS

验收标准：有基本连通或出声即可

# 六、总表一览（执行 checklist）

| 序号 | 项目 | 主要外设 | RTOS 重点 | 难度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 单灯心跳 | PF9 | delay | ★ |
| P2 | 双灯不同周期 | PF9+PF10 | 双任务 | ★ |
| P3 | 蜂鸣器 | PF8 | delay | ★ |
| P4 | 键控灯 | PE4/3+LED | 扫描/信号量 | ★★ |
| P5 | 键→队列→蜂鸣 | 键+PF8 | 队列 | ★★ |
| P6 | 串口心跳 | PA9/10 | Mutex 打印 | ★★ |
| P7 | 串口命令 | USART1 | FromISR+队列 | ★★★ |
| P8 | ADC | PA5/PF7 | 周期+报警 | ★★★ |
| P9 | EEPROM | PB8/9 | Mutex | ★★★ |
| P10 | SPI FLASH | SPI1+PB14 | 存储任务 | ★★★ |
| P11 | 红外 | PA8 | 捕获+队列 | ★★★ |
| P12 | 温湿度 | PG9 | 慢采样+报警 | ★★★ |
| P13 | TF 日志 | SDIO | 队列+慢设备 | ★★★★ |
| P14 | LCD 面板 | FSMC | 单 GUI 任务 | ★★★★ |
| P15 | 网/音频可选 | ETH/I2S | 可对照官方 | ★★★★★ |
| 终章 | 监控终端整合 | 能用的都挂上 | 综合 | ★★★★★ |

# 七、最终大项目：探索者板载监控终端

不要第一天就写大项目。完成 P1～P12（至少 P1～P8）后再拼装。目标是多任务同时跑起来：

## 7.1 系统结构（逻辑）

- key_task：KEY0/1/2/WKUP → 队列 → beep_task → PF8

- sample_task：ADC(PA5/PF7)、温湿度(PG9) → 队列 → log_task → FLASH 或 TF

- ir_task：红外 PA8 → 改 LED 模式

- cmd_task / 打印：USART1，Mutex 保护

- gui_task：只读共享状态刷新 LCD

- led_task：PF9 心跳；PF10 报警快闪

- param_task：I2C 24C02 存开机次数/阈值（Mutex）

## 7.2 模块与外设对照

| 模块 | 外设 | 大项目中的职责 |
| --- | --- | --- |
| 心跳 | PF9 | 系统正常指示 |
| 报警灯 | PF10 | 超温/超压快闪 |
| 人机 | 四键 + 串口 + 可选 LCD | 设阈值、切模式、看状态 |
| 声光 | PF8 | 报警与按键反馈 |
| 环境采集 | ADC + 单总线 | 周期采样 |
| 存储 | 24C02 + FLASH 或 TF | 参数与日志 |
| 遥控 | 红外 PA8 | 远距离切模式 |
| RTOS | 多任务+队列+信号量+互斥 | 全部跑在你的 Mini 上 |

## 7.3 拼装建议

- 每完成 2～3 个小项，代码收到独立目录（如 app/p4_key），保持可回退。

- 最后新建 app/monitor，把稳定模块拷入，统一消息格式（type + value）。

- 冲突外设（摄像头 vs SD/红外/单总线）大项目中只保留一路。

- 网口/音频作加分项，不阻塞终章验收。

# 八、建议时间节奏（可按自身调整）

| 阶段 | 项目 | 大约时间 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 | P1～P3 | 2～4 天 | 多任务 delay 扎实 |
| 第 2 周 | P4～P5 | 3～5 天 | 信号量/队列会用 |
| 第 3 周 | P6～P7 | 4～7 天 | 串口 + 按需 FromISR |
| 第 4～5 周 | P8～P10 | 1～2 周 | 模拟量 + 总线存储 |
| 第 6～7 周 | P11～P12 | 1 周 | 传感器与红外 |
| 第 8～10 周 | P13～P14 | 2～3 周 | 慢设备与界面 |
| 之后 | 终章整合 + 可选 P15 | 2 周+ | 监控终端可演示 |

# 九、每个小项目建议的代码习惯

- 一个项目一个清晰现象：灯 / 声 / 串口 至少一种。

- 业务任务与驱动分离：led.c / key.c / usart.c 与 task 文件分开。

- 跨任务通信优先队列或信号量，少用无保护的全局变量乱写。

- 共享资源（串口、I2C、LCD）必须 Mutex。

- 中断里只做极短工作，数据丢给任务（需要 FromISR 时再补内核）。

- 写完用 checklist 打勾，再开下一项，避免半成品堆叠。

# 十、直接回答三个问题

### 10.1 现在用 Mini 写项目，还是官方，还是先补全？

直接用你的 MiniFreeRTOS 写项目。按项目需要补内核（尤其 P7 的 FromISR）。官方 FreeRTOS 用来对照概念、抄驱动思路；网口/GUI/FatFs 特大集成时再开官方工程，不取代 Mini 主线。

### 10.2 这块板能写什么？

从 LED → 键蜂鸣 → 串口 → ADC/I2C/SPI/红外/温湿度 → SD/LCD →（可选网/音频）→ 监控终端大项目。探索者常用外设可以按本计划轮一遍。

### 10.3 计划长什么样？

见本文第五～七章：P1～P15 每项写清目标、引脚、RTOS 点、验收；终章整合为复杂多任务系统。

# 十一、资料与工程路径

| 内容 | 路径/说明 |
| --- | --- |
| 你的 MiniFreeRTOS 工程 | G:\407freertos（本文不修改该工程源码） |
| 探索者板资料盘 | 含硬件手册、IO 分配表、官方 FreeRTOS 例程压缩包 |
| 板载引脚总表文档 | 资料盘中《探索者STM32F407_外设引脚与使用注意事项.docx》 |
| 官方 FreeRTOS 例程 | 资料盘 4，程序源码 → FreeRTOS 实验例程（对照用） |

文档说明：本计划为指导文档。引脚以探索者 V3 原理图为准。实施时优先保证 P1～P8 扎实，再冲击存储与界面；大项目以“能稳定演示”为成功标准，不必一次点亮全部外设。